| BLOQUE TEMÁTICO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Análisis de la hoja de datos del sensor (2ª parte). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: BT1.A2_P2 |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  | Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | Libre. Resolución de problemas. |  |  |  | Tipo: |  | No presencial |  | Duración: |  | 120 minutos |
| Calendario: |  | Previo a la sesión presencial S6 |  |  |  | Requisitos: |  |  |  |  |  |  |
| Criterio de Éxito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios e Incidencias: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo Dedicado: |  |  | minutos |  |  |  | Autoevaluación: [entre 0 y 10 puntos] |  | No procede |  |  |  |

Modelo eléctrico del sensor. Tabla-resumen

| Parámetro |  | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vdd |  | 2.7 | 5.5 |
| SDA (salida) | Volmax@3mA | -------------- | 0.4 |
| SDA (entrada), SCL | Vihmin | 0.7 x Vdd | -------------- |
|  | Vilmax | -------------- | 0.3 x Vdd |

Modos de operación del sensor

Modo de operación tras el reset inicial: El sensor entra en modo sleep.

Transición entre modos:

| Transición | ¿Cuándo tiene lugar? |
| --- | --- |
| sleep->measurement | Cuando recibe un comando para comenzar la medición. |
| measurement->sleep | Tras completar las mediciones y activar la señal DRDYn a nivel bajo. |

Modelo de programación del sensor

Número de registros del sensor: 8 registros (Temperatura, Humedad, Configuración, ID serie, ID manufacture, ID Device).

Papel del registro puntero: Registro de 8 bits que identifica sin un registro de datos ejecutará una operación de lectura o escritura.

Papel del registro de temperatura: Registro de 16 bits (2 less significant bits son 0, D1 y D0) en donde se almacena la última medición de temperatura en binario.

Papel del registro de configuración: Este registro configura la funcionalidad del dispositivo y devuelve el estado.

Valor y configuración por defecto: El valor por defecto es 0x1000

| Nombre | Bits | Función | Valor por defecto | Configuración por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RST | 15 | Reset software | 0 | -------------------------------------------------------- |
| Reserved | 14 | No utilizado | 0 | -------------------------------------------------------- |
| HEAT | 13 | Calentador | 0 | Calentador desactivado |
| MODE | 12 | Modo adquisición | 1 | Medición secuencial de temperatura(primero) y humedad. |
| BTST | 11 | Estado batería | 0 | -------------------------------------------------------- |
| TRES | 10 | Resolución T. | 0 | Resolución de Temperatura de 14 bits |
| HRES | 9-8 | Resolución H. | 00 | Resolución de Humedad de 14 bits |
| Reserved | 7-0 | No utilizados | 0 | -------------------------------------------------------- |

Valor del registro de configuración para que se puedan realizar medidas de temperatura y humedad de manera secuencial y con 14 bits: Bit 12 = ‘1’, Bits 10, 9 y 8 = ‘0’.

Dirección en el registro puntero para indicar que la siguiente operación de escritura se realizará sobre el registro de configuración: Se realizará en el registro 0x02.

Pasos para realizarlas medidas de temperatura y humedad:

| Paso | Procedimiento |
| --- | --- |
| 1 | Escribe en el registro de configuración (0x02) los parámetros deseados. |
| 2 | Realiza una operación de escritura con el puntero 0x00, y espera el tiempo de conversión necesario. |
| 3 | Lee lo 4 bytes desde la dirección 0x00, en donde los 2 primeros bytes son de temperatura y los 2 últimos son de humedad |

Codificación de la medida de la temperatura y humedad

Valores de temperatura:

| Valor del registro de temperatura (hex) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- |
| 0000 | -40 |
| FFFC | 125 |
| 07FC | -34.85 |
| 5000 | 11.56 |

Valores de humedad relativa:

| Valor del registro de humedad (hex) | Humedad relativa (%) |
| --- | --- |
| 0000 | 0 |
| FFFC | 99.99 |
| 07FC | 3.12 |
| 5000 | 31.25 |

Tiempo que tarda el sensor en realizar una medida: Para 14 bits, el valor típico es 6.5 ms (Humedad) y 6.35 ms (Temperatura), por lo que el tiempo total será 12.85 ms.

Parámetros relevantes relacionados con esta característica del sensor: Los tiempos de conversión (según la resolución), el modo de adquisición (bit 12), el tiempo de arranque (tSTART), la señal de control de datos listos (DRDYn) y la velocidad del bus I2C (fSCL).